- ELLIPSUN ÁRNYÉKOLÓ

- Lam E 300 lamella

- Alkalmazás - Az alumínium óriáslamellás árnyékoló egy kiváló minőségű kültéri árnyékoló szerkezet, amely alapvetően meghatározza a homlokzat képét. A homlokzat előtt megfelelő távolságban elhelyezve díszítőelemként fut végig az épület körül, és kiválóan védi az épületet a napsugárzástól.

- Profil - 150mm húrhosszúságú, 52mm vastagságú préselt alumínium duplafalú ellipszoid félprofil. A félprofil önmagával összepattintható, így egy 300x52mm –es ellipszoid lamellát képez. A lamellában hat helyen az oldalsó rögzítést lehetővé tevő sajtolt nút van. Merevítő bordával készül A borda melletti szakasz alul és fölül növelt falvastagságú, a lehető legnagyobb merevség elérése érdekében. A felület RAL színben porszórva, vagy eloxálva készül.

- Fix lamella – Véglemezes rögzítés1: Az alumínium vagy rozsdamentes acél véglezáró lemezeket a tervező által megadott állásszöghöz alakítjuk ki. A véglezáró lemez lézerrel kivágott, tökéletesen követi a profil kontúrját. A rögzítéshez 2db felfogatófüllel készül. A lamella egyik vége fixen rögzül a tartószerkezethez, míg másik vége egy dilatációs gyűrűn keresztül kapcsolódik ahhoz. A véglemez a lamellához süllyesztett fejű kereszthornyú rozsdamentes acél csavarokkal rögzül. Véglemezes rögzítés2: Az alumínium vagy rozsdamentes acél véglezáró lemezeket a tervező által megadott állásszöghöz alakítjuk ki. A véglezáró lemez lézerrel kivágott, egyik fele követi a profil kontúrját, másik fele túlnyúlik azon. A hosszított véglemez nyitott alumínium szelvényhez rögzül. A szelvény és a véglemez rugalmassága miatt külön dilatációs elemről nem kell gondoskodni. A véglemez a lamellához ’D’ fejű kereszthornyú rozsdamentes acél csavarokkal rögzül. Klipszes rögzítés: A lamellákat egyedi, méretezett tartószerkezetre szerelt préselt alumínium klipszek tartják. Az ’Y’ alakú klipsz talpán kerek, villáin ovális furatok biztosítják a lamellák megfelelő mechanikai rögzítését, hőmozgását. Az alap klipsz 30mm szélességű. Lamellák toldásánál 60mm szélességű klipsz készül, dupla ovális lyukasztással. A lamellák látszó végeit véglemezekkel takarjuk le. A rögzítőelemek minden esetben rozsdamentes kivitelűek.

- Forgatható lamella - Változtatható állásszög esetén az árnyékoló hidegen megmunkált d=20mm átmérőjű keményalumínium csap körül forog el. A tengelycsap a lamella belsejében elhelyezkedő véglemezhez rögzített csapágyház műanyag csapágyában forog. A csapágyazás képes a lamella és a tartószerkezet közötti hőmozgásokat felvenni. A lamella kiesés ellen biztosított. Az alumínium vagy rozsdamentes acél véglezáró lemezek tökéletesen követik a profil kontúrját. A fix (nem dilatált) oldali véglemezen a tolórudazat fogadására alkalmas forgatófül van kialakítva. A véglemez a lamellához süllyesztett vagy ’D’ fejű kereszthornyú rozsdamentes acél csavarokkal rögzül.

- Tartószerkezet – Minden esetben egyedi szerkezet. Az építésztervező által elképzelt tartópengéket és konzolokat valósítjuk meg.

- Működtetés - Az egymás fölött, illetve mellett elhelyezett lamellák egyszerre történő fordítását a működtető rudazat biztosítja. A sajtolt alumínium rudazat a lamella távolságoknak megfelelően furatolva készül. A rudazat a véglemezekhez, ezáltal a lamellákhoz műanyag csapágyon keresztül kapcsolódik. Motoros forgatás – 230V 50Hz kültéri tolómotorokat használunk a lamella méretének megfelelő lökethosszal. A motorok beépített végálláskapcsolókkal rendelkeznek. Kézi forgatás - Kézi működtetésnél önzáró csigahajtóművet alkalmazunk, 1:5, 1:7, vagy 1:10-es áttétellel a lamellák számának függvényében.

- Az alumínium szerkezeti elemek a DIN 17615 szabvány szerint készülnek, felületi minőség eloxált felület esetén QUALANOD86 , pórszórás esetén QUALICOAT97.

A technikai változtatás jogát fenntartjuk!			    Syba Napvédelem Kft