- ELLIPSUN ÁRNYÉKOLÓ

- SL300 eltolható zsalugáter rendszer

- Lam E 67 ill. 80 lamellával

- Alkalmazás - Az alumínium óriáslamellás árnyékoló egy kiváló minőségű kültéri árnyékoló szerkezet, amely alapvetően meghatározza a homlokzat képét. A homlokzat előtt vízszintesen eltolható keretelemekkel szabályozható módon védi az épületet a napsugárzástól.

- Sín – MS80 sínrendszer maximálisan 80kg-os zsaluelemekkel terhelhető. A sín extrudált alumínium 31x32mm, melyet beépítéstől függően többféle klipsszel lehet felfogatni, de biztosított a direkt felcsavarozás lehetősége is. A profil falvastagsága az igénybevételnek megfelelően 1,7 - 2,5mm. Külső homlokzati beépítés esetében mind az 1 sínes, mind a 2-sínes rendszer extrudált alumínium védőtetővel is szerelhető. A védőtető minden esetben látszó csavarozás nélkül rögzíthető. Védőtető esetén a beépítés mélysége 67 illetve 135mm, a profil a falsíkhoz gumiajakkal csatlakozik.

- Kocsi – MS80-as sínhez rozsdamentes tűgörgős csapágyakkal ellátott műanyag kúpkerekeken gördülő dupla tengelyes S80 Inox kocsi. A kocsi közepén M8-as önbeálló csavarral rögzíthető a panel. Tengelyek 8mm átmérővel, 50mm tengelytávval. A kocsi egyik végén állítható erősségű önzáró ütközővel, melynek ellendarabja a sínben csúsztatva a kívánt végállásba állítható. A panel felfogatásához rozsdamentes acéllemezzel.

- Alsó megvezetés –  Beépítéshez igazodóan „T” vagy „U” sínes megvezetéssel, vagy fordított megvezetéssel, ahol a sín a panelen, és a görgő az épületen elhelyezve. A görgők siklócsapággyal ellátva.

- Keretrendszer  -  Extrudált alumínium keretrendszer 41x44mm-es keresztmetszettel. Mind a függő, mind a vízszintes profilok „C” szelvényűek, a megfelelő pattintóprofillal zárhatóak. Profilok belsejében rögzítőnútokkal, illetve a vízszintes keretprofilban 2db csavarnúttal, 1,7mm-es falvastagsággal. A keret rozsdamentes csavarokkal kerül összeépítésre, a pattintóprofilok gehrbe vágva.

- Slim keretrendszer – Extrudált alumínium keretrendszer 15x78mm-es keresztmetszettel. A téglalap formájú profilban 2db csavarnúttal. Saját pattintóprofillal, mely a rögzítőfuratokat takarja. A keskeny oldal 4mm-es falvastagsággal.

- Profil - 80mm húrhosszúságú, 16mm vastagságú préselt alumínium duplafalú ellipszoid profil. A profilban két helyen az oldalsó rögzítést lehetővé tevő sajtolt nút van. Középen két merevítő bordával készül.

- Profil – 67,6mm húrhosszúságú, 17,3mm vastagságú préselt alumínium duplafalú ellipszoid profil. A profilban két helyen az oldalsó rögzítést lehetővé tevő sajtolt nút van. Középen két merevítő bordával készül.

- Működtetés – Kézi működtetés esetén a paneleket a kívánt pozícióba lehet tolni. A sín 2 végén a panelek önzáró módon rögzülnek. Motoros működtetés esetén a sín végére szerelt 230V IP56 elektromotor bordásszíj segítségével továbbítja a paneleket. A bordásszíjban 8-szoros nem deformálódó acélpászma. A szíj végtelenített, mindkét oldalára rögzíthető panel, így egyoldalra elhúzás vagy kétoldalra széthúzás is lehetséges. Motor magassága 38,2mm a védőtető takarásába kerül beépítésre. Maximális vonszolókapacitása 160kg. Az ellenoldali fordítógörgőn állítható a bordásszíj feszessége. Mindkét görgőn szíjvezetővel, a motorba beépített elektronika nyomatékérzékeléssel. A rendszer önműködően tanulja meg a végállásokat, illetve akadály esetén megáll. Épület-automatikára köthető.

- Az alumínium szerkezeti elemek a DIN 17615 szabvány szerint készülnek, felületi minőség eloxált felület esetén QUALANOD86 , pórszórás esetén QUALICOAT97.

A technikai változtatás jogát fenntartjuk!			    Syba Napvédelem Kft