- Lam E120-Z

- Vízszintes síkú árnyékoló

- Alkalmazás - Vízszintesen kinyúló konzolos árnyékoló, préselt alumínium profilokból, amely a nagy beesési szögű nyári napsugárzás ellen hatásos. A megfelelő kiállású árnyékoló hatásosan véd a napsugárzástól, amellett a kilátást nem zavarja és a szórt fényt beengedi.

- Profilok – Lamella - A lamella 120x80mm befoglaló méretű préselt alumínium Z profil. A többször ’megtört’ profil alsó és felső függőleges része a nagyobb merevség miatt vízszintesbe visszaforduló. Falvastagsága min. 1,3mm.

- ’H’ profil – Dupla gerincű vastagfalú préselt alumínium tartóprofil. A profil vízszintes szárai 90fokban visszatörtek. A dupla gerinc a tartókonzolt, a visszatört szárak a lamellákat fogadják.

- Homlokprofil – A ’H’ profilra illeszkedő préselt alu takaróprofil. Az árnyékolót oldalt és elöl optikailag lezárja. A vízszintes visszahajtások alatti félig nyitott kamrák a profilok sorolását és hőtágulást nem akadályozó rögzítését teszik lehetővé. Falvastagsága min. 1,5mm.

- Felfüggesztés - Az árnyékoló rendszer vízszintes síkban áll. A lamellák változó kiosztásúak lehetnek, egymástól való távolságuk tetszőleges. A ’H’ profil stancolásaiba illeszkednek, oda ékkel rögzítettek. A kiékelés a lamellákat függőleges irányban stabilan tartja, de a vízszintes irányú hőmozgásokat nem akadályozza .

- Tartószerkezet – 120x10 mm-es laposacél pengéből és talpból hegesztett konzol. A talp mérete a fogadófelülettől és az árnyékoló méretétől függően változó. A konzol felülete horganyzott. A ’H’ profilhoz M8-as rozsdamentes acél csavarokkal van rögzítve.

- Kitámasztás – 1,50m lamellafesztáv felett közbenső kitámasztás szükséges. A homlokzathoz rögzített 25x4mm préselt alu kitámasztók a lamellák helyzetét stabilizálják.

- Kivitel - Az árnyékoló kivitelét a megrendelő igényei szerint alakítjuk. Az alumínium felületek RAL színben porszórva, vagy eloxálva készülnek. A lamellák távolsági kiosztása tetszőleges (egyenletes vagy változó) kiosztású lehet. Sarokképzésnél a sarok szögfelezőjével futó konzol kerül elhelyezésre, a lamellák a sarok szögének megfelelően vágottak.

- Az alumínium szerkezeti elemek a DIN 17615 szabvány szerint készülnek, felületi minőség eloxált felület esetén QUALANOD86 , pórszórás esetén QUALICOAT97.

A technikai változtatás jogát fenntartjuk!			    Syba Napvédelem Kft