- Lam E120-Z

- lamellás fal és árnyékoló

- Alkalmazás - Függőleges síkú árnyékoló, amely olyan helyiségek nyílászáróit árnyékolja le, ahol a funkcióból adódóan nem követelmény a szabad kilátás. A jól kialakított lamellás fal megfelelően átszellőzik, ezáltal hatásosan véd. Még alacsonyabb napmagasságok esetén is jól működik.

- Profil - 120x80mm befoglaló méretű préselt alumínium Z profil. A többször ’megtört’ profil alsó és felső függőleges része a nagyobb merevség miatt vízszintesbe visszaforduló. Falvastagsága min. 1,3mm. A lamella hátulján rejtett rögzítéshez kialakított kampós rögzítőszár található. A lamella készül csavarnúttal (oldalrögzítéshez) és a nélkül is. Felület RAL színben porszórva, vagy eloxálva.

- Felfüggesztés - Az árnyékoló rendszer függőleges síkban áll. A lamellák változó kiosztásúak, egymástól való távolságuk tetszőleges. A tartószerkezethez préselt alumínium klipszekkel rögzülnek.

- A lamellák könnyen bepattinthatók a klipszekbe, de stabilan tartják azokat, amellett a hő mozgásokat sem akadályozzák. A lamellák utólag szakember által sérülésmentesen bonthatóak, de kialakítható vandál-biztos beépítés is.

- Tartószerkezet - Tetszőlegesen választható alumínium szelvények lehetnek. Alapkiépítésben a klipszek egy zárt 20x40mm-es préselt alumínium szelvényhez vannak rögzítve. A szelvény 1,5 méterig önhordó. E fölött külön tartószerkezet szükséges.

- Kivitel - Az árnyékoló kivitelét a megrendelő igényei szerint alakítjuk. Kétféle sarokmegoldás készíthető. A lamellák a sarok szögének megfelelően vágottak és illeszkedőek. Másik megoldásnál derékszögben vágottak a sarokra szerelt ’L’profilhoz vagy zártszelvényhez tompán ütköznek. Gépészeti tereknél lehetőség van madár és rovarháló elhelyezésére. Gépészeti nyílások eltakarásához keretbe szerelve is készül.

- Az alumínium szerkezeti elemek a DIN 17615 szabvány szerint készülnek, felületi minőség eloxált felület esetén QUALANOD86 , pórszórás esetén QUALICOAT97.

A technikai változtatás jogát fenntartjuk!			    Syba Napvédelem Kft