- Lam E55-Z

- lamellás fal és árnyékoló

- Alkalmazás - Függőleges síkú árnyékoló, amely olyan helyiségek nyílászáróit árnyékolja le, ahol a funkcióból adódóan nem követelmény a szabad kilátás. A jól kialakított lamellás fal megfelelően átszellőzik, ezáltal hatásosan véd. Még alacsonyabb napmagasságok esetén is jól működik.

- Profil - 41x55mm befoglaló méretű préselt alumínium Z profil. A profil alsó és felső vízszintes szára a nagyobb merevség miatt függőlegesbe visszaforduló. Falvastagsága min. 2,0m. A lamella hátulján rejtett rögzítéshez kialakított kampós rögzítőszár található. Felület RAL színben porszórva, vagy eloxálva.

- Felfüggesztés - Az árnyékoló rendszer függőleges síkban áll. A lamellák fix kiosztásúak, egymástól való távolságuk 49mm. A tartószerkezethez préselt alumínium klipszekkel rögzülnek. A 150x26,3mm befoglaló méretű klipszek egyenként három lamellát tartanak. Minimális falvastagságuk 2,0mm.

- A lamellák könnyen bepattinthatók a klipszekbe, de stabilan tartják azokat, amellett a hő mozgásokat sem akadályozzák. A lamellák utólag szakember által sérülésmentesen bonthatóak, de kialakítható vandál-biztos beépítés is.

- Tartószerkezet - Tetszőlegesen választható alumínium szelvények lehetnek. Alapkiépítésben a klipszek egy zárt 20x40mm-es préselt alumínium szelvényhez vannak rögzítve. A szelvény 1,5 méterig önhordó. Efölött külön tartószerkezet szükséges.

- Kivitel - Az árnyékoló kivitelét a megrendelő igényei szerint alakítjuk. Kétféle sarokmegoldás készíthető. A lamellák a sarok szögének megfelelően vágottak és illeszkedőek. Másik megoldásnál derékszögben vágottak a sarokra szerelt ’L’profilhoz vagy zártszelvényhez tompán ütköznek. Gépészeti tereknél lehetőség van madár és rovarháló elhelyezésére. Gépészeti nyílások eltakarásához keretbe szerelve is készül.

- Az alumínium szerkezeti elemek a DIN 17615 szabvány szerint készülnek, felületi minőség eloxált felület esetén QUALANOD86 , pórszórás esetén QUALICOAT97.

A technikai változtatás jogát fenntartjuk!			    Syba Napvédelem Kft